Bestektekst.
Automatisch gespoeld toilet met frame en vandalismebestendig infraroodpaneel, verbeterd met gebruiksdetectie en overloopbeveiliging.

Kenmerken:

Toilet:

- Randloos diepspoeltoilet (EN33, EN997)

- Met UF-zitting en deksel

- Met soft-close en quick release-zitting en deksel.

Monitoring sensor:

- Accurate gebruiksherkenning door detectie van urine- en waterpeil in het toilet 
d.m.v. Tuned Rf technology.

- Geen automatische spoeling als het toilet niet is gebruikt

- Overloopbeveiliging: automatische spoelstop bij verstopte afvoer- of afvoerleidingen

- Sensor aan de buitenkant van de sifon

- Contactloze detectie voor onderhoudsvrije gebruiksherkenning

- Vandaalbestendig detectiesysteem, onzichtbaar voor de gebruiker

- Automatische kalibratie

- E-module IP67

Frame:

- Ingebouwde zelfdragende frame en waterreservoir (EN14055, NF D12-208)

- Dual flush (3/6l)

- Instelbaar spoelvolume (6-7,5l)

- Geïsoleerd waterreservoir tegen condensatie

- Hydraulisch kogelventiel met laag geluidsniveau in de stortbak

- Inclusief netstroomadapter voor IR-paneel

Infrarood bedieningspaneel:

- Hygiënische contactloze infraroodspoeloplossing

- Vandaalbestendige fixatie

- Roestvrij staal voor duurzaamheid

- Twee spoelvolumes

- Hygiënespoeling indien niet gespoeld gedurende 24 uur

- Automatische spoeling na gebruik, manuele spoeling mogelijk

Leveringsomvang:

- Toilet

- Vooraf geïnstalleerde E-module

- Toiletzitting en deksel

- Fixatiemateriaal voor het toilet

- Toiletframe met waterreservoir

- IR-bedieningspaneel

- Netstroomadapter

- Installatie-instructies en boormal

- PE afvoerbocht 90 ° met 90x110mm verloopstuk.

Technische data:

- Materiaal toilet: wit keramiek

- Materiaal IR-paneel: geborsteld roestvrij staal

- Aansluiten op 100 - 240V, 50 - 60 Hz netstroom

- Aansluiting watertoevoer: G1 / 2 "

- Afvoeraansluiting: ø90mm

- Voorbereid voor aansluiting op kunststof riolering

- Draagvermogen toilet en frame: 413 kg

- Afmetingen toilet: 365x550x350mm (BxHxD)

- Afmetingen frame: 380x1000-1180x140-200mm (BxHxD)

- Afmetingen IR-paneel: 160x160mm (BxH)

- Gewicht toilet: 26 kg

- Gewicht frame en IR-paneel: 13 kg