Bestektekst.

Automatisch urinoirspoelsysteem met sifonsensor.

Voeding 100 - 240V via AC-adapter of 6V batterij.

Kenmerken:

- Accurate gebruiksherkenning door detectie van urine- en waterniveau in de sifon

- Automatisch spoelen na gebruik

- Geen foute spoelingen door detectie van het gebruik in plaats van de gebruiker

- Speciaal voor retrofit-situaties met achterinlaat en horizontale afvoer

- Sensor aan de buitenkant van de sifon

- Vandaalbestendig spoelsysteem, onzichtbaar voor de gebruiker

- Contactloze detectie voor onderhoudsvrije gebruiksherkenning

- Waterslot monitoring en automatische waterslotherstelling

- Automatische spoelstop bij verstopte afvoer of afvoerleidingen

- 3 spoelprogramma's: eco, normaal, maximaal (0,8L; 1,5L; 3L)

- Hygiënische spoeling indien niet gespoeld gedurende 24 uur

- Automatische kalibratie

- E-module IP67

Leveringsomvang:

- E-module

- Urinoirsifon met sensorstrips

- 6V magneetventiel

- Hoekkstopkraan met filter en terugslagklep

- Flexibele slang met messing aansluiting aan de achterkant en rubberen manchet

- Netstroomadapter of CR-P2 6V batterij

Technische data:

- EN15091, EN80

- Aansluiten op 100 - 240V, 50 - 60 Hz netstroom OF CR-P2 6V batterij

- Watertoevoeraansluiting: 1/2 "

- Afvoeraansluiting: ø50mm

- Achterinlaat en horizontale afvoer

- Afmetingen van de sifon met E-module: 120x16x200mm (BxHxD)

- Gewicht: 1kg